АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНие

_____2016                                                                                                  № ______

Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории Томской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ «О животном мире», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.96 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории Томской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.

Губернатор Томской области                                                                              С.А. Жвачкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации Томской области от ____________ № __________

Требования

к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории Томской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

1. Общие положения

1. Настоящие Требования разработаны в целях предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в условиях естественной свободы, в результате изменения среды обитания и нарушения путей миграции, попадания в водозаборные сооружения, узлы производственного оборудования, под движущийся транспорт и сельскохозяйственные машины, строительства промышленных и других объектов, добычи, переработки и транспортировки сырья, столкновения с проводами и электрошока, воздействия электромагнитных полей, шума, вибрации, технологических процессов животноводства и растениеводства.

2. Настоящие Требования подлежат выполнению при осуществлении производственных процессов в сельском, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных площадках с открыто размещенным оборудованием, гидросооружениях и водохранилищах, в местах размещения сырья и вспомогательных материалов, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи мощностью от 6 кВ и выше и линий проводной связи.

3. В целях предотвращения заболеваний и гибели объектов животного мира запрещается:

1) выжигание растительности и пуск сельскохозяйственных палов, за исключением контролируемых профилактических отжигов, проводимых по специальным разрешениям, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

2) установление сплошных, не имеющих проходов заграждений, дамб и других сооружений на путях миграций объектов животного мира;

3) устройство в реках или протоках западней или установление орудий лова, занимающих более двух третей ширины водотока;

4) расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности с 1 мая по 1 июля.

4. Настоящие Требования обязательны для всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, а также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и действуют на всей территории Томской области.

5. Юридические и физические лица, действующие во всех сферах производства, обязаны информировать Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области (далее по тексту – Департамент) о случаях гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в течение одного рабочего дня со дня обнаружения гибели объектов животного мира.

6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих Требований, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования при осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов

7. При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов не допускается:

1) применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания:

2) использование сельскохозяйственной техники без оборудования, предотвращающего гибель объектов животного мира, а также ведение механизированной уборки сельскохозяйственных культур и сенокошение вкруговую (от края - к центру);

3) пастьба и нахождение скота в прибрежных защитных полосах всех водоемов, за исключением скотопрогонов и мест водопоя в установленных местах;

4) складирование навоза в водоохранных зонах, а также на необорудованных площадках;

5) хранение удобрений, ядохимикатов и химических реагентов на необорудованных площадках и в открытом виде, обеспечивающем доступ к ним объектов животного мира и возможность попадания в окружающую природную среду;

6) вывоз туш павших объектов животного мира в не отведенные для этой цели места, а также оставление их в местах выпаса скота;

7) забор воды из поверхностных источников без разрешения на специальное водопользование, а также забор воды в объемах, превышающих установленный разрешением лимит и ведущих к истощению источников и ухудшению условий обитания объектов животного мира.

8. Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных биологических ресурсов и околоводных объектов животного мира.

9. Владельцы сельскохозяйственных угодий обязаны обеспечивать защиту объектов животного мира в пределах этих угодий в периоды размножения и линьки и сохранение участков, являющихся убежищами для объектов животного мира.

10. При создании и эксплуатации ирригационных и мелиоративных сооружений в местах естественного обитания, на путях миграции и в местах сезонной концентрации объектов животного мира необходимо обеспечивать условия для свободного и безопасного их передвижения через созданные для этой цели проходы, оснащать водозаборные сооружения и каналы гидромелиоративных систем защитными устройствами.

3. Требования при осуществлении лесопромышленных и лесохозяйственных производственных процессов

11. В проектах лесоустройства и при осуществлении мероприятий, связанных с пользованием лесным фондом и лесами, не входящими в лесной фонд, необходимо предусматривать меры по охране объектов животного мира и среды их обитания:

1) охрану мест гнездования редких и исчезающих видов объектов животного мира и глухариных токов;

2) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных и защитных свойств леса, создающих благоприятные условия для обитания объектов животного мира;

3) сохранение целостности среды обитания объектов животного мира;

4) сохранение биологического разнообразия.

12. Пользование участками лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, должно осуществляться при условии сохранения благоприятной среды обитания объектов животного мира.

13. При планировании и осуществлении в лесах производственных процессов, связанных с лесопользованием, не допускается:

1) вырубка леса в местах гнездования редких и исчезающих видов объектов животного мира и на глухариных токах в радиусе не менее 200 метров от места гнездования или эпицентра тока;

2) рубка, кроме рубок ухода, кедровых и лесных реликтовых насаждений;

3) ухудшение среды обитания объектов животного мира и снижение их биологического разнообразия;

4) рубка леса в местах обитания ценных, редких и исчезающих видов объектов животного мира в период их размножения (с 1 мая по 1 июля).

4. Требования при осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов

14. Промышленные и водохозяйственные производственные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок объектов животного мира.

15. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо:

1) хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;

2) помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на полигоны для последующей утилизации;

3) максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления;

4) обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

5) снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них объектов животного мира.

16. В гидросооружениях, в том числе и в водохранилищах, запрещаются в период размножения водных биологических ресурсов (с 20 апреля по 10 июня) резкие колебания уровня воды.

17. В нижнем бьефе водохранилища в период с 25 апреля по 1 июня запрещается понижение уровня воды ниже 50 см в течение одних суток.

18. В зарегулированных водных объектах в период нереста водных биологических ресурсов (рыб) должны обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие оптимальные условия их воспроизводства.

19. Запрещается транспортировка, хранение и применение в 500-метровой полосе рыбохозяйственных водоемов от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод средства защиты растений, стимуляторов роста и минеральных удобрений.

20. Запрещается сброс грунта, выбранного в рыбохозяйственном водоеме при проведении дноуглубительных работ, в места размещения нерестилищ и зимовальных ям.

21. При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной среды. Запрещается сброс любых сточных вод в места нереста, зимовки и массовых скоплений водных биологических ресурсов и околоводных объектов животного мира.

22. При осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов необходимо снижать факторы беспокойства (шума, вибрации, ударных волн) водных биологических ресурсов и объектов животного мира.

5. Требования при эксплуатации транспортных магистралей

23. При проектировании и сооружении транспортных магистралей необходимо ограничить их прохождение по границам различных типов ландшафтов, на путях миграции и в места концентрации объектов животного мира.

24. Организации, эксплуатирующие транспортные магистрали, обязаны устанавливать предупреждающие знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта в целях предотвращения ущерба, наносимого объектам животного мира.

25. Опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на пути их миграции ограждаются устройствами с проходами, типы и конструкции которых согласовываются с Департаментом.

В целях согласования таких устройств заинтересованное лицо направляет в Департамент письменный запрос с приложением проекта ограждающего устройства и описательной частью по сооружению такого устройства. Департамент рассматривает представленные заинтересованным лицом документы в течение пятнадцати рабочих дней с даты их поступления в Департамент. Согласование типов и конструкций проходов ограждающих устройств подтверждается получением письменного согласования Департамента не позднее даты начала производства работ по установке ограждающих устройств.

26. При пересечении транспортными магистралями рек и ручьев (поверхностных водотоков) должна обеспечиваться свободная миграция водных биологических ресурсов, околоводных и наземных объектов животного мира.

27. При проектировании транспортных магистралей для снижения влияния на объекты животного мира шума движущегося транспорта необходимо устанавливать санитарно-защитные зоны в соответствии с действующими правилами и нормами.

6. Требования при эксплуатации трубопроводов

28. Трубопроводы должны быть заглублены (погружены под землю). При строительстве трубопроводов в местах среды обитания объектов животного мира, где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих объектов животного мира, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 метров.

29. В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплытия). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев устраивается эстакада.

Трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы.

30. В месте пересечения водного объекта, участка концентрации наземных объектов животного мира или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участка трубопровода.

31. После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и незасыпанные участки траншей.

32. При проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая ограничения работ на строительстве трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, вскармливания молодняка объектов животного мира (зверей и птиц), нереста, нагула и ската водных биологических ресурсов (молоди рыб).

7. Требования при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи

33. При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели объектов животного мира в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время полета.

34. Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими объектам животного мира устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение объектов животного мира к токонесущим проводам.

Запрещается использование в качестве птицезащитных устройств неизолированных металлических конструкций.

35. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира.

36. Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами), предотвращающими проникновение объектов животного мира на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы.

37. В местах массовой миграции объектов животного мира (птиц) для предотвращения их гибели от столкновения их с линиями связи производится замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную.

38. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы.